ΤΙΤΛΟΣ: Laser στις διαστημικές επικοινωνίες   και   Li–Fi σε DIY  ιδιοκατασκευή

Μια συσκευή που δημιούργησα με εφαρμοσμένη Φυσική και STEM που δείχνει τις παραπάνω τεχνολογίες.

Από Νεκτάριο Κουράκη  Φυσικός στο ΓΕΛ Νέας Κυδωνίας - Χανιά Κρήτης .

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτικά προγράμματα STEM για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (STEM Education for Sustainable Development)   ΚΑΙ   Προγράμματα STEM χαμηλού κόστους στην εκπαίδευση (Low-cost experiments in STEM Education)

1o video : LINK

Συνοπτικά

## 1.Λέιζερ στις διαστημικές επικοινωνίες

Οι διαστημικές επικοινωνίες με λέιζερ είναι μια εξελιγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την αποστολή μεγάλου όγκου δεδομένων από και προς διαστημικά σκάφη, δορυφόρους και τη Γη.

- Πλεονεκτήματα: Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ραδιοσυχνότητες (RF), οι οπτικές επικοινωνίες (με λέιζερ) προσφέρουν πολύ υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, μπορούν να μεταφέρουν περισσότερες πληροφορίες ταυτόχρονα και είναι λιγότερο ευάλωτες σε παρεμβολές.

- Παραδείγματα: Η NASA και η ESA έχουν αναπτύξει συστήματα όπως το DSOC (Deep Space Optical Communications) και το LCRD (Laser Communications Relay Demonstration), τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία για την επικοινωνία με σκάφη όπως το Psyche.

Εικόνα 1: Λέιζερ στις διαστημικές επικοινωνίες

2.Li–Fi μια εξέλιξη της τεχνολογίας Wi–Fi

Το Li-Fi (επίσης γραμμένο ως LiFi ) είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το φως για τη μετάδοση δεδομένων και τη θέση μεταξύ συσκευών. Το Li-Fi έχει το πλεονέκτημα ότι είναι χρήσιμο σε ηλεκτρομαγνητικά ευαίσθητες περιοχές όπως σε καμπίνες αεροσκαφών, νοσοκομεία και πυρηνικούς σταθμούς χωρίς να προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές .

ΠΑΡΑΚΑΤΩ: Εικόνα 2,3: Πομπός και δέκτης της κατασκευής μου

Εικόνα 2: Πομπός

Πομπός μέσω καθρέπτη στον οποίο έχουμε το φαινόμενο της ανάκλασης

Εικόνα 3: Δέκτης

Στο δέκτη έχουμε ένα παραβολικό κάτοπτρο γιατί: τα παραβολικά κάτοπτρα επιτρέπουν παράλληλες δέσμες φωτός (φως από μακρινά αστέρια ή δέσμες λέιζερ) να εστιάζονται σε μια πολύ μικρή περιοχή ,βλέπε επόμενη εικόνα

Εικόνα 4: παραβολικό κάτοπτρο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α.LASER στις διαστημικές επικοινωνίες

Οι διαστημικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούν δέσμες λέιζερ (γνωστές και ως Οπτικές Επικοινωνίες Ελεύθερου Χώρου ή Free-Space Optical Communications - FSO) λειτουργούν με βάση τις ακόλουθες τεχνικές και αρχές:

### 1. Πηγές Λέιζερ (Laser Sources)

Η καρδιά του συστήματος είναι η πηγή του λέιζερ. Χρησιμοποιούνται συνήθως λέιζερ στερεάς κατάστασης (solid-state lasers) ή διόδου (diode lasers) που λειτουργούν στο υπέρυθρο φάσμα (infrared spectrum), συχνά κοντά στα 1.55 μm, επειδή αυτό το μήκος κύματος έχει χαμηλότερη απορρόφηση στην ατμόσφαιρα της Γης και είναι ασφαλές για τα μάτια. Η ακρίβεια της δέσμης είναι κρίσιμη. Για παράδειγμα, η δέσμη που εκπέμπεται από τη Γη προς ένα διαστημικό σκάφος μπορεί να έχει μια διαφορετική διάχυση (beam divergence) της τάξης των νανο-ακτίνων (nanoradians), πράγμα που σημαίνει ότι η δέσμη που φτάνει στο σκάφος μετά από εκατομμύρια χιλιόμετρα έχει διάμετρο μερικών χιλιομέτρων, αρκετή για να γίνει αντιληπτή από τον δέκτη.

### 2. Διαμόρφωση Σήματος (Signal Modulation)

Για να μεταδοθούν δεδομένα, η πληροφορία κωδικοποιείται στη δέσμη λέιζερ. Αυτό γίνεται με τη διαμόρφωση του λέιζερ, δηλαδή με την αλλαγή κάποιας ιδιότητάς του. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές είναι:

- Διαμόρφωση Πλάτους Παλμού (Pulse Position Modulation - PPM): Κωδικοποιεί τα δεδομένα με βάση τη θέση των παλμών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε συνθήκες χαμηλού σήματος.

- Διαμόρφωση Ενεργοποίησης-Απενεργοποίησης (On-Off Keying - OOK): Απλά ενεργοποιεί (1) ή απενεργοποιεί (0) τον παλμό του λέιζερ για να αναπαραστήσει τα δυαδικά δεδομένα. Είναι η πιο απλή μέθοδος.

Οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων μπορούν να φτάσουν τα terabits ανά δευτερόλεπτο (Tbps), πολύ υψηλότερους από τις ραδιοσυχνότητες.

### 3. Πομπός και Δέκτης (Transmitter and Receiver)

Οι συσκευές αυτές είναι εξαιρετικά περίπλοκες και απαιτούν μεγάλη ακρίβεια.

- Πομπός: Περιλαμβάνει το ίδιο το λέιζερ και ένα τηλεσκόπιο πομπού (transmit telescope) που εστιάζει και κατευθύνει τη δέσμη. Το κρίσιμο στοιχείο είναι το Σύστημα Κατεύθυνσης, Εστίασης και Παρακολούθησης (Pointing, Acquisition, and Tracking - PAT). Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί εξαιρετικά ευαίσθητους αισθητήρες και μικρο-καθρέφτες για να εξασφαλίσει ότι η δέσμη κατευθύνεται με ακρίβεια προς τον στόχο, λαμβάνοντας υπόψη την κίνηση του διαστημικού σκάφους, την περιστροφή της Γης, και την απόσταση.

- Δέκτης: Στο διαστημικό σκάφος (ή στον επίγειο σταθμό), ο δέκτης είναι ένα τηλεσκόπιο δέκτη (receive telescope) που συλλέγει το φως από τη δέσμη λέιζερ. Το φως στη συνέχεια εστιάζεται σε έναν οπτικό ανιχνευτή (photodetector), όπως ένας Ανιχνευτής Διοδικής Χιονοστιβάδας (Avalanche Photodiode - APD) ή ένας Φωτοπολλαπλασιαστής (Photomultiplier Tube - PMT), που μετατρέπει τους φωτεινούς παλμούς σε ηλεκτρικά σήματα.

### 4. Προκλήσεις και Λύσεις

- Ατμοσφαιρική Παραμόρφωση: Η ατμόσφαιρα της Γης προκαλεί αναταράξεις που μπορούν να διαστρεβλώσουν τη δέσμη. Αυτό αντιμετωπίζεται με προσαρμοστική οπτική (adaptive optics), η οποία χρησιμοποιεί παραμορφώσιμους καθρέφτες για να διορθώσει σε πραγματικό χρόνο την παραμόρφωση του σήματος.

- Ακρίβεια Στόχευσης: Η διατήρηση της επικοινωνίας σε τεράστιες αποστάσεις απαιτεί απίστευτη ακρίβεια. Για παράδειγμα, η στόχευση από τη Γη προς τη Σελήνη είναι σαν να στοχεύεις σε μια δεκάρα από την απόσταση του ενός χιλιομέτρου, ενώ για τον Άρη είναι ακόμα πιο δύσκολο. Τα συστήματα PAT χρησιμοποιούν ένα λέιζερ οδηγό (beacon laser) για να βοηθήσουν τον δέκτη να εντοπίσει και να κλειδώσει τον πομπό.

- Διάχυση (Beam Divergence): Παρά την εξαιρετική εστίαση, η δέσμη λέιζερ διαχέεται ελαφρώς καθώς ταξιδεύει στο διάστημα. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερα τηλεσκόπια δέκτη για να συλλέξουν αρκετό φως ώστε να ανακατασκευαστεί το σήμα.

Β.Li–Fi

GITHUB: https://github.com/nektarios25ma/Li-Fi-explore-

Li–Fi μια εξέλιξη της τεχνολογίας Wi–Fi

Το Li-Fi (επίσης γραμμένο ως LiFi ) είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το φως για τη μετάδοση δεδομένων και τη θέση μεταξύ συσκευών. Ο όρος εισήχθη για πρώτη φορά από τον Harald Haas κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του TEDGlobal το 2011 στο Εδιμβούργο .

Σε τεχνικούς όρους, το Li-Fi είναι ένα σύστημα επικοινωνίας φωτός που είναι ικανό να μεταδίδει δεδομένα σε υψηλές ταχύτητες πάνω από το φάσμα του ορατού φωτός , του υπεριώδους και του υπέρυθρου .

Το Li-Fi έχει το πλεονέκτημα ότι είναι χρήσιμο σε ηλεκτρομαγνητικά ευαίσθητες περιοχές όπως σε καμπίνες αεροσκαφών, νοσοκομεία και πυρηνικούς σταθμούς χωρίς να προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές . Τόσο το Wi-Fi όσο και το Li-Fi μεταδίδουν δεδομένα μέσω του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος , αλλά ενώ το Wi-Fi χρησιμοποιεί ραδιοκύματα, το Li-Fi χρησιμοποιεί ορατό, υπεριώδες και υπέρυθρο φως.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό ότι με το Li-Fi  υπάρχει η δυνατότητα ο δέκτης να απορροφάει ενέργεια από τον πομπό χωρίς να χρειάζεται να είναι συνδεμένος σε ηλεκτρική παροχή. Έτσι αποτελεί μια εναλλακτική μορφή ασύρματης μετάδοσης, οικολογικής λόγω της μη ανάγκης καλωδίων και λιγότερων ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών .

Η συσκευή μας θα αποτελείται κατά συνέπεια από τον πομπό και τον δέκτη και θα μεταδίδει δεδομένα(data) μέσω laser .

Στην τάξη μια πιο απλό setup: δοκιμή video link: https://drive.google.com/file/d/1Eme5cT5fwTL4phVG0mjtipOvKFgxDoO4/view?usp=sharing

SOFTWARE

ARDUINO IDE

SOFTWARE : ARDUINO IDE

ΥΛΙΚΑ:

1)2Xarduino nano : https://grobotronics.com/acebott-nano.html 2X €6.80

2) Jumper Cables: https://grobotronics.com/jumper-wires-15cm-female-to-female-pack-of-10.html €1,80

3)laser : https://grobotronics.com/laser-module-650nm-5mw-point-type.html

€3.90

4)solar panel: https://www.cableworks.gr/ilektronika/arduino-and-microcontrollers/modules/solar/5v-0.15w-mini-solar-panel-53x30mm/

€2.23

5)lcd 16X2 οθόνη : https://www.cableworks.gr/ilektronika/arduino-and-microcontrollers/displays/lcd/1602-16x2-character-lcd-display-module-with-iic-i2c-twi-spi-interface-blue/

€3.72

ΣΥΝΟΛΟ: 25€